VARUINFORMATION/SÄKERHETSDATABLAD

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

Produktnamn

SunEco-ALFA-M

Produkttyp

Grovrengöringsmedel

Tillverkare

## KEREMA/PROCURATOR AB

Adress

## Smedjevägen 8

871 54 HÄRNÖSAND

Tel: 0611-19111

Fax: 0611-26250

I nödsituationer ring 112 för ytterligare information om produkten.

2. SAMMANSÄTTNING/ÄMNENAS KLASSIFICERING

Ämnen som gör  att produkten klassificeras som hälsofarlig, enligt, KIFS 1994:12 och SÄIFS 1998:3

| Ämne Natriummetasilikat Natriumkarbonat Övriga ämnen Fettalkoholetoxilat Alkylamfokarboxilat-blandning Fosfat räknat som fosfor (P) Propylenglykoleter Parfym enl IFRA | CAS-nr 6834-92-0 497-19-8 | Halt 0,1-1 % 2-5 % 2-5 % 1-2% 1 % 2-5 % 0,015 % | Farosymbol/R-fraser C; R34-37 Xi;R36 XiR36/38 Xi;R36/38 |
| --- | --- | --- | --- |

3. FARLIGA EGENSKAPER

Produkten är starkt alkalisk. Det finns risk för frätskador vid ögon-

kontakt och vid förtäring. Verkar avfettande på huden och kan

förorsaka toxiskt retningseksem. Kan irritera andningsorganen i                                                                        samband med t.ex. högtryckstvätt.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Allmän information

Kontakta alltid läkare om besvär kvarstår även efter det                                                                                     att de första hjälpåtgärderna vidtagits, samt alltid när                                                                                         det råder osäkerhet.Visa om möjligt, läkaren etiketten                                                                                         eller detta varuinformationsblad. Ge aldrig en                                                                                                     medvetslös person något att dricka eller förtära.

Inandning	                                                                  Frisk luft.

Hudkontakt                                                               Skölj genast med vatten.

Kontakt med ögon                                                    Spola genast med mycket vatten. Om obehag kvarstår,

kontakta läkare.

Förtäring                                                                   Ge vatten att dricka. Till sjukhus för kontroll, redan om                                                                                     en obetydlig mängd förtärts.

5. ÅTGÄRDER VID BRAND

Produkten är ej brandfarlig.

6. ÅTGÄRDER VID SPILL / OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Personliga skyddsåtgärder                                      Se punkt 8.

Åtgärder för att skydda miljön                              Förhindra att stora mängder av produkten hamnar i                                                                                            vattendrag, grundvatten eller i avlopp.

Saneringsmetoder                                                    Små mängder kan spolas bort med vatten. Stora

mängder samlas upp och lämnas för destruktion,

enligt lokala föreskrifter.

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering                                                                   Personlig skyddsutrustning se punkt 8.

Följ bruksanvisningarna.

Lagring                                                                      Frostfritt i originalförpackning.

Lagringsstabilitet i obruten förpackning är minst 2 år.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Personlig skyddsutrustning

Andningsskydd                                                          Vid t.ex. högtryckstvätt i dåligt ventilerade utrymmen,

kan andningsskydd behövas.

Handskydd                                                                Använd lämpliga skyddshandskar av plast eller gummi.

Ögonskydd                                                                Använd ögonskydd om risk för stänk befaras.

Hudskydd                                                                  Normala arbetskläder.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Produktbeskrivning                                 Nästan färglös eller något gul, klar vätska med svag, sötaktig lukt.

| pH i koncentrat pH i brukslösning (1% ) | ca 12,8 ca 10,7 |
| --- | --- |
| Kokpunkt (oC) | ca 100 |
| Smältpunkt (oC) | ca 0 |
| Flampunkt (oC) | ek |
| Ångtryck (kPa) | ek |
| Densitet (g/cm3) | ca 1090 |
| Viskositet (SIS-norm 184115) | > 15 s |
| Löslighet i vatten | Lättlöslig |

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabil vid rekommenderade lagringstemperaturer.

Reagerar med syror under värmeutveckling.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Vi har inte låtit utföra toxicitetsbestämningar i form av djurförsök på produkten, och därför kan vi inte

deklarera några toxicitetsvärden i siffror(t.ex LD50-värde) på produkten som sådan.

Akut toxicitet(vissa komponenter):         LD50(natriummetasilikat):1504-1722 mg/kg, oralt råtta.

LD50(fettalkoholetoxilat): >2000 mg/kg, oralt råtta.

LD50(tetrakaliumpyrofosfat): >2000 mg/kg, oralt råtta.

LD50(natriumkarbonat): 4000 mg/kg, oralt råtta.

Allmänt                                                  Det finns inga toxikologiska data på produkten som sådan.

Inandning                                              Kan irritera andningsorganen i form av sprutdimma.

Hudkontakt                                           Vid hudkontakt kan produkten irritera och särskilt vid långvarig

och upprepad kontakt ge upphov till toxiskt retningseksem

Ögonkontakt                                         Stänk i ögonen ger kraftig sveda och kan ge upphov till frätskador.

Förtäring                                               Kan förorsaka frätskador på slemhinnor och vävnad som produkten

kommer i kontakt med i munnen och matstrupen.

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

Vi har inte låtit utföra ekotoxikologiska tester på produkten,  och därför kan vi inte deklarera några

siffror på produktens ekotoxicitet. Kriterier för bedömning av beredningars miljöfarlighet, utgående

från enskilda råvarukomponenter, saknas.

Enligt varuinformationsblad från råvaruleverantörer, innehåller produkten ej råvaror som har faro-

beteckningen ”miljöfarlig”.

Produkten innehåller fosfat, vilket kan bidra till övergödning av främst akvatiska system.

13. AVFALLSHANTERING

Som koncentrat skall produkten betraktas som problemavfall.

Följ lokala bestämmelser och instruktioner.

Rester och förpackningar behandlas som vanligt hushållsavfall.

Förpackningen är tillverkad i polyeten.

14. TRANSPORTINFORMATION

RID/RID-S, ADR/ADR-S (bil-tåg):

| Klass: | Ämnes-nr: | Faronummer: |  |
| --- | --- | --- | --- |

IMDG (båt):

| Class: | Page: | EmS No: | MFAG No: |
| --- | --- | --- | --- |

| Marine pollutant: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

IATA (flyg):

Class:

| FN-nr: | Förpackningsgrupp: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

.

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

Klassificering enligt svensk lagstiftning.

Hälsofarlig:		Ja

Brandfarlig:		Nej

Farokod			Xi

Farosymbol		Andreaskors

Farobeteckning:		irriterande (under Andreaskors)

.

R-fraser:                                                  36/38  Irriterar ögonen och huden.

S-fraser:			25      Undvik kontakt med ögonen.

.                                                                26      Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket

vatten och kontakta läkare.

37     Använd lämpliga skyddshandskar.

. Innehåller                                              Natriummetasilikat<1% och natriumkarbonat 1-5%.

16. ÖVRIG INFORMATION

Detta varuinformationsblad är uppgjort i enlighet med

Kemikalieinspektionens föreskrifter 1994:13 och med stöd av

facklitteratur och råvaruleverantörernas varuinformationsblad.

SunEco-ALFA-M är licensierad hos Naturskyddsföreningen

och försedd med ”BRA MILJÖVAL”.

Tilläggsuppgifter kan inhämtas hos tillverkaren.

Se under punkt 1.