5402 Evapass M    Version: 030304    Sida: 1

VARUINFORMATIONSBLAD

- Namnet på produkten och företaget.

Handelsnamn:		5402 Evapass M

Leverantör:			KEREMA / PROCURATOR AB

Smedjevägen 8

871 54 Härnösand

Nödtelefon, kontorstid:		0611-191 11 eller Giftinformation 112

Utskriftsdatum:		2005-11-21

Revisionsdatum:		2003-03-04, omarbetat

- Sammansättning / ämnenas klassificering.

Beteckning			CAS-nr	Halt, %	Symbol(er)	R-fras(er)

Etanolamin			141-43-5	10-30	C	20/21/22-34

Kaprylsyra			124-07-2	< 1	C	34

NTA-Na3			5064-31-3	< 1	Xn	22-36

Vatten				rest.

- Farliga egenskaper.

R34: Frätande.

R20/21/22: Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring.

- Första hjälpen.

Inandning (dimma):		Frisk luft. Skölj näsa och mun med vatten. Kontakta läkare

vid kvarstående besvär.

Hudkontakt:		Skölj genast med mycket vatten. Tag av nedstänkta kläder.

Frätskada skall behandlas av läkare!

Stänk i ögon:	Skölj genast med vatten i minst 15 minuter (håll ögonlocken brett isär), därefter snarast till sjukhus, ögonläkare.

Förtäring:			Ge ett par glas mjölk eller vatten om den skadade är vid

fullt medvetande. Framkalla EJ kräkning. Omedelbart till sjukhus.

- Åtgärder vid brand.

Ej brandfarligt. Vid uppvärmning av koncentrat kan brännbara ångor avges.

Behållare i närheten av brand flyttas eller kyles med vatten. Släckmedel: koldioxid, pulver, skum eller vattendimma.

- Åtgärder vid spill / oavsiktliga utsläpp.

Bör hindras från att komma ned i avlopp i större mängd. Valla in med jord, sand el. likn. och samla upp. Spola rent med mycket vatten after spill.

5402 Evapass M    Version: 030304    Sida 2

- Hantering och lagring.

Arbetsplats och arbetsmetoder utformas så att direktkontakt med produkten undviks. God ventilation, punktutsug kan behövas. Nöddusch och möjlighet till ögonspolning skall finnas.

Lagring: Behållare hålles så långt möjligt slutna.

- Begränsning av exponering / personliga skyddsåtgärder.

Vid risk för direktkontakt eller stänk skall ögonskydd / ansiktsskydd / skyddshandskar användas.

Särskilda skyddskläder kan behövas. Andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

Beakta gällande hygieniskt gränsvärde för etanolamin, 3 ppm, 8 mg/m3 (NGV), H.

- Fysikaliska och kemiska egenskaper.

Produktbeskrivning:	Klar färglös vätska.

pH-värde (konc.):	ca 11,5

pH-värde (1%):	ca 10,5

Densitet kg/m3:	ca 1000

- Stabilitet och reaktivitet.

Angriper vissa metaller bl a aluminium, zink och koppar. Kan skada packningar, lackerade och målade ytor, skyddande och tätande fettbeläggningar samt naturgummi och vissa syntetmaterial. Kraftig reaktion med starka syror, starka oxidationsmedel och halogenerade organiska föreningar.

- Toxikologisk information.

Vid långvarig och upprepad HUDKONTAKT kan sveda, rodnad och eventuellt sår uppkomma.

Dimma och stänk i ÖGONEN ger intensiv smärta. Risk för frätsår och bestående synskada.

FÖRTÄRING ger sveda i mun och svalg.

INANDNING av dimma kan ge sveda i näsa och svalg, samt hosta. Huvudvärk och illamående kan tillkomma.

Ångor och dimma verkar kraftigt irriterande på ögon och luftvägar.

Fölande avser etanolamin:

LD50 oralt, råtta: 1510 mg/kg.

LD50 dermalt kanin: 1000 mg/kg.

Primär hudirritation/kanin/BASF-test: frätande.

P.g.a. ämnets frätande effekt på hud kan liknande resultat på ögon förväntas.

Gentoxicitet: Ames test: Ingen mutagen effekt. Mikrokärntest: Negativt.

- Ekotoxikologisk information.

För etanolamin gäller:

Bryts ner relativt snabbt i vatten och jord. Rörligheten i jord är stor. Ingen nämnvärd avdunstning från vatten och jord till luft förväntas. I luften sker en fotokemisk sönderdelning (ca 4 tim. halveringstid)

Toxicitet för vattenlevande organismer är låg, endast stora enstaka eller upprepade utsläpp bedöms utgöra en skaderisk.

Lättnedbrytbart. Bryts ned relativt snabbt av naturligt förekommande mikroorganismer, även i reningsverkens slam. Bioackumuleras ej i vattenmiljön.

LC50 96h (fisk): 150 mg/l (Onchorrhynchus mykiss).

EC50 24h (Daphnia): 120-140 mg/l.

5402 Evapass M    Version: 030304    Sida: 3

NOEC, alg, 192h: 0,75-0,97 mg/l.

NOEC, bakterie, 16h: 8 mg/l.

Biologisk nedbrytbarhet:

OECD 301F / ISO 9408 (BOD av ThOD): >70%

OECD 301A / ISO 7827 (DOC-reduktion): >90%

Utvärdering: Lätt biologiskt nedbrytbar.

Sötvattensalger skadas vid pH-värden > 8,5-9, varför större lokala utsläpp kan utgöra en risk.

- Avfallshantering.

Omfattas av Avfallsförordningen (SFS 2001:1063), utgör farligt avfall. Rådfråga lokala myndigheter vid omhändertagande av avfall. Utsläpp till miljön bör förhindras.

Tömda engångsförpackningar lämnas till lokala återvinningscentraler eller hämtas av lokala entreprenörer under förutsättning att alla risker har eliminerats.

- Transportinformation.

ADR / RID (landtransport)

UN-nummer:		2491

Godsbeskrivning:	ETANOLAMIN, LÖSNING

Klassificering:	8, III

Faronummer:	80

ADR-etikett:		8

IMDG Amdt.30-00(sjötransport)

Proper shipping name:	Ethanolamine solution

Classs / division:	8

UN-no.:		2491

EMS no.:		8-05

MFAG no.:		-

Packaging group:	III

DGR 42nd Edition (flygtransport)

Proper shipping name:	Ethanolamine solution

Class / division:	8

UN-no.:		2491

Packaging group:	III

5402 Evapass M    Version: 030304    Sida: 4

- Gällande bestämmelser.

KLASSIFICERING

Hälsofarlig kemisk produkt

Symbol		Frätsymbol

Farobeteckning	Frätande

Miljöfarlig kemisk produkt

Symbol		Ej märkningspliktig

Brandfarlig kemisk produkt

Symbol		Ej märkningspliktig

INNEHÅLL

Etanolamin

Risk- och skyddsfraser

R34	Frätande

R20/21/22	Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring.

S26	Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

S36/37/39	Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S45	Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare.

Visa om möjligt etiketten.

Övriga bestämmelser

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrift ”Hygieniska gränsvärden”, AFS 2000:3.

16. Övrig information.

Kerema/Procurator AB är anslutet till REPA-registret. Information kan fås från REPA:s kundtjänst tel. 0200 - 880310.Ingående tensider är godkända av EU:s detergentförordning(648/2004/EG)