7400 Fenolftalein lösning    Version: 021117    Sida: 1

VARUINFORMATIONSBLAD

- Namnet på produkten och företaget.

Handelsnamn:		7400 Fenolftalein lösning

Leverantör:			Kvist Kemi AB

Sjöviksvägen 5

231 62  Trelleborg

Nödtelefon, kontorstid:		0410 – 43901, 0708 - 885281

Utskriftsdatum:		2005-11-14

Revisionsdatum:		2002-11-17, omarbetat

- Sammansättning / ämnenas klassificering.

Beteckning			CAS-nr	Halt, %	Symbol(er)	R-fras(er)

Etanol (denaturerad med MEK, 20 g/kg)	64-17-5	ca 99	F	11

Fenolftalein			77-09-8	ca 1	-	-

EINECS-nr, ordning enl ovan:

200-578-6

201-004-7

- Farliga egenskaper.

R11: Mycket brandfarligt.

- Första hjälpen.

Inandning:			Frisk luft och vila.

Hudkontakt:		Skölj med vatten. Tag av nedstänkta kläder (brandrisk).

Stänk i ögon:		Skölj med mycket vatten. Kontakta läkare vid kvarstående

besvär.

Förtäring:			Till sjukhus om större mängd förtärts.

- Åtgärder vid brand.

Mycket brandfarligt. Ångorna kan redan under rumstemperatur bilda explosiv blandning med luft. Nedfuktade kläder utgör brandrisk. Behållare i närheten av brand flyttas eller kyles med vatten.

Släckmedel: Alkoholbeständigt skum, pulver, koldioxid eller spridd vattenstråle.

- Åtgärder vid spill / oavsiktliga utsläpp.

Mindre mängd bortspolas med mycket vatten. Större mängd vallas in med inert absorbtionsmaterial.

Förhindra utsläpp till avlopp och vattendrag. Observera risken för antändning och explosion. Kontakta räddningstjänsten vid större spill.

7400 Fenolftalein lösning    Version: 021117    Sida: 2

- Hantering och lagring.

God ventilation, punktutsug kan behövas. Ångor samlas vid golv och i lågt belägna utrymmen. Ej rökning, svetsning, eld etc. Förhindra gnistbildning till följd av statisk elektricitet. Undvik fritt fallande stråle. Använd explosionsskyddad utrustning. Förvaras torrt och svalt i väl ventilerat utrymme. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Erfarenhet visar att risk för vätgasutveckling föreligger vid lagring i aluminiumbehållare, speciellt vid förhöjd temperatur.

- Begränsning av exponering / personliga skyddsåtgärder.

Skyddshandskar (t ex butyl, nitril eller neopren) och skyddsglasögon vid risk för direktkontakt eller stänk. Andningsskydd med gasfilter kan behövas.

Beakta gällande hygieniska gränsvärden för etanol.

- Fysikaliska och kemiska egenskaper (OBS! Ingen specifikation).

Produktbeskrivning:	Färglös vätska med svag lukt.

Densitet kg/m3:	790

Lösl. i vatten:	Fullständigt blandbar.

Flampunkt oC:	12

Tändtemperatur oC:	> 150

Explosionsområde vol%:	3,5-19

Stelningspunkt oC:	- 112

Kokpunkt oC:	ca 78

Ångtryck (kPa):	5,9

Avdunstningshastighet: 	0,1	(rel eter = 1)

Gasdensitet:		1,6	(luft = 1)

- Stabilitet och reaktivitet.

Reagerar explosionsartat med starka oxidationsmedel såsom kalciumhypoklorit, salpetersyra och väteperoxid. Kan skada packningar, lackerade och målade ytor och gummimaterial.

- Toxikologisk information.

INANDNING kan irritera luftvägarna. Mycket höga halter kan ge huvudvärk, trötthet och försämrad

reaktionsförmåga.

HUDKONTAKT verkar avfettande, vilket kan ge torr och narig hud.

STÄNK I ÖGONEN ger stark sveda. Ångorna verkar irriterande på ögonen.

FÖRTÄRING ger stark sveda i mun och svalg, och i övrigt samma besvär som vid inandning. Vid större mängder kan kräkningar och medvetslöshet tillkomma.

LD50 oralt råtta:	14000 mg/kg (gäller etanol)

7400 Fenolftalein lösning    Version: 021117    Sida: 3

- Ekotoxikologisk information.

Uppgifterna avser etanol.

Låg giftighet för vattenorganismer. Tillgängliga miljödata tyder på att endast större lokala utsläpp kan utgöra en risk för förgiftning av vattenlevande organismer. Låg giftighet för landlevande däggdjur. Normal hantering och mindre utsläpp bedöms ej utgöra en skaderisk. Lättnedbrytbart. Bryts ned relativt snabbt av naturligt förekommande mikroorganismer. Vid spill eller utsläpp avdunstar merparten till atmosfären där en snabb sönderdelning sker. Vid nedträngning i djupare marklager försvåras avdunstningen avsevärt. Bioackumuleras ej i vattenmiljön.

Akut toxicitet:	LC50 96h (fisk):	11000 mg/l	Alburnus alburnus

13480 mg/l	Pimephales promelas

EC50 48h (Daphnia):	5400 mg/l

Nedbrytbarhet:	BOD5/COD:		0,4-0,8

BOD20/ThOD:	75-84%

Bioackumulation:	BCF:		<10 fisk (beräknad)	log Pow: -0,32

0,66 mask

- Avfallshantering.

Omfattas av Avfallsförordningen, SFS 2001:1063, utgör farligt avfall.Utsläpp till miljön bör förhindras. Rådfråga lokala myndigheter vid omhändertagande av avfall.

Tömda engångsförpackningar lämnas till lokala återvinningscentraler eller hämtas av lokala entreprenörer under förutsättning att alla risker har eliminerats.

- Transportinformation.

ADR / RID (landtransport)

UN-nummer:		1170

Transportbenämning:	ETANOL (ETYLALKOHOL)	Faronummer: 33

Klassificering:	3, II, ADR			ADR-etikett: 3

IMDG (sjötransport)

Proper shipping name:	Ethanol solutions		EmS no: 3-06

Class / division:	3.2			MFAG no: 305

UN-nummer:		1170

Packaging group:	II

Flash point (oC):	12

DGR (flygtransport)

Proper shipping name:	Ethanol solutions

Class / division:	3

UN-nummer:		1170

Packaging group:	II

7400 Fenolftalein lösning    Version: 021117    Sida: 4

- Gällande bestämmelser.

KLASSIFICERING

Hälsofarlig kemisk produkt

Symbol		Ej märkningspliktig

Farobeteckning

Miljöfarlig kemisk produkt

Symbol		Ej märkningspliktig

Brandfarlig kemisk produkt

Symbol		F, Flamma

Farobeteckning	Mycket brandfarligt

Brandklass		1

INNEHÅLL

Etanol

Risk- och skyddsfraser

R11	Mycket brandfarligt

S7	Förpackningen förvaras väl tillsluten.

S16	Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.

Övriga bestämmelser

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrift ”Hygieniska gränsvärden”, AFS 2000:3.

Sprängämnesinspektionens författningssamling SÄIFS 1997:3 om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

- Övrig information.

Kvist Kemi AB är anslutet till REPA-registret. Information kan fås från REPA:s kundtjänst tel. 0200-880310.

Angivna R-fraser under avsnitt 2 har följande lydelse:

R11: Mycket brandfarligt.