7300 Saltsyra 0,5M     Version: 030819    Sida: 1 (2)

VARUINFORMATIONSBLAD

- Namnet på produkten och företaget.

Handelsnamn:		7300 Saltsyra 0,5M

Leverantör:			Kvist Kemi AB

Sjöviksvägen 5

231 62  Trelleborg

Nödtelefon, kontorstid:		0410 – 43901, 0708 - 885281

Utskriftsdatum:		2003-11-11

Revisionsdatum:		2003-08-19, omarbetat

- Sammansättning / ämnenas klassificering.

Beteckning			CAS-nr	Halt, %	Symbol(er)	R-fras(er)

Saltsyra			7647-01-0	1-2	C	34-37

Vatten				rest

Einecs-nr, ordning enl ovan:

231-595-7

231-791-2

- Farliga egenskaper.

Ej märkningspliktigt enligt gällande föreskrifter för hälso-, miljö- och brandfarlighet.

- Första hjälpen.

Inandning:			-

Hudkontakt:		Skölj huden med vatten.

Stänk i ögon:		Skölj med vatten. Kontakta läkare vid kvarstående besvär.

Förtäring:			Skölj munnen och drick vatten. Kontakta läkare vid besvär.

- Åtgärder vid brand.

Ej brandfarligt.

- Åtgärder vid spill / oavsiktliga utsläpp.

Små mängder bortspolas med mycket vatten.

- Hantering och lagring.

Hantering:		Normal hantering.

Lagring:		Förvaras i sluten originalförpackning.

- Begränsning av exponering / personliga skyddsåtgärder.

Inga speciella tekniska skyddsåtgärder erfordras.

7300 Saltsyra 0,5M    Version: 030819    Sida: 2 (2)

- Fysikaliska och kemiska egenskaper (OBS! Ingen specifikation).

Produktbeskrivning:	Klar vätska.

Densitet kg/m3:	ca 1000

Kokpunkt oC:	ca 100

Smältpunkt oC:	ca 0

Lösl. i vatten:	obegränsad

Flampunkt oC:	-

- Stabilitet och reaktivitet.

Stabil under normala förhållanden. Produkten är sur – reagerar med alkali.

- Toxikologisk information.

Kan vara farligt vid förtäring.

- Ekotoxikologisk information.

Produktens låga aktivhalt gör att miljöpåverkan är liten. Större utsläpp kan ge lokalt pH-sänkande verkan.

- Avfallshantering.

Normal hantering.

Tömda förpackningar lämnas till lokala återvinningscentraler eller hämtas av lokala entreprenörer under förutsättning att alla risker har eliminerats.

- Transportinformation.

Ej farligt gods enligt ADR, RID, IMDG.

- Gällande bestämmelser.

KLASSIFICERING

Hälsofarlig kemisk produkt

Symbol		Ej märkningspliktig

Miljöfarlig kemisk produkt

Symbol		Ej märkningspliktig

Brandfarlig kemisk produkt

Symbol		Ej märkningspliktig

INNEHÅLL

-

Risk- och skyddsfraser

-

- Övrig information.

Kvist Kemi AB är anslutet till REPA-registret. Information kan fås från REPA:s kundtjänst tel. 0200-880310.

Angivna R-fraser under avsnitt 2 har följande lydelse:

R34: Frätande

R37: Irriterar andningsorganen